«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

Генерального директора

ОАО «Чакан ГЭС»

______________ Кылышбеков У.Р.

«_____» ______________ 2026 г.

Проект «Развитие возобновляемой энергетики Кыргызстана» (KRED) — Фаза 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Консультационные услуги по разработке предварительного проекта, тендерной документации и по оценке конкурсных заявок при отборе Подрядчика на строительство воздушной линии 110 кВ между ГЭС «Нижний Тар» и подстанцией «Кара-Кульджа»

1. Общие сведения

Компонент 1 Проекта KRED предусматривает строительство малой гидроэлектростанции «Нижний Тар» мощностью 19 МВт (Кара-Кулжинский район, Ошская область) и новой воздушной линии 110 кВ от ГЭС «Нижний Тар» до существующей подстанции 110 кВ «Кара-Кульджа» ориентировочной протяжённостью 18 км. Линия строится по контракту «под ключ» (проектирование, поставка, монтаж) в соответствии со Стандартными закупочными документами Всемирного банка.

Объекты 110 кВ (воздушная линия и подстанция) находятся в ведении и на балансе ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК); технические условия на присоединение выдаёт НЭСК. Технический надзор за строительством воздушной линии и подстанции осуществляет Заказчик — ОАО «Чакан ГЭС». Проектирование подстанции «Кара-Кульджа» и ОРУ 110 кВ ГЭС «Нижний Тар» не входит в объём услуг Консультанта; при этом Консультант обеспечивает их совместимость с линией по границам раздела.

2. Цели и задачи

Целью задания является разработка предварительного проекта воздушной линии 110 кВ, полного комплекта тендерной документации в соответствии со Стандартным закупочным документом (СЗД) Всемирного банка, а также оказание поддержки при оценке конкурсных заявок в рамках отбора Подрядчика.

Консультант должен обеспечить полноту и закрытость объема работ, включая границы раздела (интерфейсы), с целью предотвращения споров и возникновения дополнительных объемов работ в ходе исполнения контракта с Подрядчиком, а также получить технические условия НЭСК и согласовать решения по интерфейсам.

3. Объём услуг Консультанта

3.1. Предварительный анализ и выбор коридора трассы линии. Консультант должен определить предпочтительный коридор трассы воздушной линии 110 кВ и подготовить соответствующее техническое обоснование.

3.2. Предварительный проект воздушной линии 110 кВ. Разработать предварительный проект в составе и объеме, установленных разделом 5 настоящего Технического задания, достаточных для однозначного определения объема работ и подготовки тендерной документации.

3.3. Согласование интерфейсов и границ раздела. Разработать и согласовать (с Консультантом по подстанции / ОРУ и с НЭСК) матрицу разграничения с указанием физических точек раздела и распределением функций «проектирование / поставка / монтаж / пусконаладка / передача», а также определить сквозные решения по релейной защите, связи (ОКГТ), диспетчерскому управлению и коммерческому учету (индикативная форма — Таблица № 1). Подписанная матрица разграничения и полученные технические условия НЭСК являются обязательным предварительным условием для объявления тендера. Ячейка присоединения 110 кВ на подстанции «Кара-Кульджа» должна быть однозначно отнесена к конкретному пакету.

Таблица № 1. Границы раздела (интерфейсы)

| Интерфейс | Точка раздела | Пакет ВЛ 110 кВ | ПС «Кара-Кульджа» | ГЭС / ОРУ 110 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединение линии на ОРУ ГЭС | Натяжной зажим на линейном портале | Провод, гирлянда изоляторов, зажим | — | Портал, ошиновка до ОРУ |
| Присоединение линии на подстанции | Натяжной зажим на линейном портале ПС | Провод, гирлянда изоляторов, зажим | Портал, ячейка, ошиновка | — |
| Ячейка присоединения 110 кВ | Выводы ячейки | — | Выключатель, ТТ/ТН, разъединители, ОПН, строительные работы | Аналогично на стороне ГЭС |
| Связь / ОКГТ | Оптический кросс в каждом РУ | ОКГТ, муфты, спуски | Оптический кросс, оконечное оборудование | Оптический кросс, оконечное оборудование |
| Коммерческий учёт | Точка учёта (по техническим условиям НЭСК) | — | Счётчик / учёт по техническим условиям | Счётчик / учёт по техническим условиям |

3.4. Тендерная документация. Подготовить полный комплект тендерной документации в соответствии со Стандартным закупочным документом (СЗД) Всемирного банка (проектирование – поставка – монтаж); разработать Особые условия контракта с распределением рисков (отвод земель и доступ, границы раздела, отличающиеся условия площадки, продление сроков); неопределенные позиции (ячейка подстанции, отвод земель) предусмотреть в виде отдельных резервных сумм (Provisional Sums). Включить положения, предотвращающие возникновение необоснованных дополнительных объемов работ со стороны Подрядчика: принцип «под ключ», согласно которому Подрядчик несет ответственность за все необходимое для создания завершенной и работоспособной линии (пригодной для целевого назначения — fitness for purpose), независимо от того, указано ли это прямо; установить порядок приоритета документов с преимущественной силой Требований Заказчика; четко распределить риски (земля и доступ); предусматривать резервные суммы только для действительно неопределимых позиций; использовать твердые (закрытые) ведомости объемов работ. Тендерная документация должна относить разработку рабочей документации и осуществление авторского надзора за строительством к объему работ Подрядчика.

3.5. Тендерное сопровождение и оценка заявок. Подготовка ответов на запросы участников тендера и изменений к тендерной документации; поддержка при оценке конкурсных заявок в соответствии с Правилами закупок Всемирного банка; подготовка технических разделов отчета об оценке; содействие в проведении переговоров и подписании контракта.

3.6. Поддержка Группы реализации проекта (ГРП / ОУП). На протяжении всего периода выполнения задания оказывать поддержку Группе реализации проекта (ГРП) и Офису управления проектом (ОУП): подготовка материалов для получения «отсутствия возражений» Всемирного банка (No Objection), сопровождение закупочных процедур, подготовка ответов на замечания Банка и запросы участников тендера, участие в проектных совещаниях и подготовка соответствующей отчетности в рамках технического объема задания.

3.7. Поддержка Заказчика (ОАО «Чакан ГЭС»). Оказывать Заказчику техническую поддержку по вопросам предварительного проекта и тендерной документации: предоставлять разъяснения по проектным решениям по запросу Заказчика, осуществлять передачу знаний и консультирование персонала Заказчика. Разработка рабочей документации и осуществление авторского надзора относятся к ответственности Подрядчика, а технический надзор — к ответственности Заказчика; указанные функции не входят в объем услуг Консультанта. Поддержка ГРП и Заказчика включена в предусмотренные трудозатраты и не является основанием для дополнительной оплаты.

4. Разграничение ответственности

Строительство осуществляется по контракту «под ключ», в котором должны быть четко определены подробные технические требования и коммерческие условия, подлежащие соблюдению Подрядчиком. Рабочая документация разрабатывается Подрядчиком, а авторский надзор за строительством осуществляется Подрядчиком как автором рабочей документации. Технический (строительный) надзор за строительством воздушной линии 110 кВ и подстанции осуществляется Заказчиком — ОАО «Чакан ГЭС». Ни авторский, ни технический надзор в период строительства не входят в объем услуг Консультанта.

Осуществление технического надзора Заказчиком не освобождает Консультанта от его исключительной ответственности за полноту и правильность предварительного проекта, спецификаций и тендерной документации. Дефекты, ошибки, упущения и несоответствия, допущенные по вине Консультанта и выявленные на этапах строительства и эксплуатации, подлежат устранению Консультантом без дополнительной оплаты. Осуществление надзора Заказчиком (или третьей стороной) не является основанием для предъявления Консультантом каких-либо дополнительных требований.

Приоритет Требований Заказчика. В случае противоречия между документами преимущественную силу имеют Требования Заказчика (настоящее Техническое задание и утвержденный предварительный проект). Для целей приемки применяются обязательные нормы Кыргызской Республики (раздел 6). Согласование или утверждение результатов работ Заказчиком, ГРП или Всемирным банком не уменьшает ответственности Консультанта за их полноту и правильность.

5. Состав и содержание предварительного проекта воздушной линии 110 кВ

Предварительный проект разрабатывается в соответствии с нормативной базой раздела 6 (международные стандарты и требования законодательства и норм Кыргызской Республики) и содержит текстовую и графическую части в объёме, достаточном для подготовки тендерной документации и однозначного определения объёма работ, и включает не менее следующего.

Текстовая часть

5.1. Общая пояснительная записка: основание для разработки, исходные данные, технические условия НЭСК, перечень применённых норм и стандартов, краткое описание принятых решений, основные технико-экономические показатели.

5.2. Основные технические характеристики воздушной линии: класс напряжения, число цепей, протяжённость, климатические условия (ветровой и гололёдный районы, диапазон температур), сейсмичность, расчетные нагрузки.

5.3. Выбор и обоснование трассы: рассмотренные варианты, ситуационный план, план трассы на топографической основе, ведомость углов поворота, перечень пересечений и сближений (линии электропередачи, автомобильные дороги, водотоки, инженерные сети, населённые пункты), землепользование, обоснование выбранного варианта, охранная зона.

5.5. Провода и грозозащитные тросы: обоснование марки и сечения провода (по пропускной способности, потерям и механической прочности); тип грозозащитного троса, включая оптический грозозащитный трос (ОКГТ), с указанием числа оптических волокон; механический расчет (тяжения, стрелы провеса) для расчетных климатических сочетаний; монтажные таблицы стрел провеса и тяжений.

5.6. Изоляция и защита от перенапряжений: тип и количество изоляторов в гирляндах, уровень изоляции, степень загрязнения атмосферы и требуемая длина пути утечки, координация изоляции, ограничители перенапряжений.

5.7. Опоры: типы (промежуточные, анкерно-угловые, концевые, специальные / транспозиционные), материал и конструктивное исполнение, расчетные нагрузки, схема расстановки опор по профилю, ведомость опор, весовые и ветровые пролёты.

5.8. Фундаменты и заземление: концептуальные решения по фундаментам и рекомендации для рабочего проектирования, заземляющие устройства опор, требуемое сопротивление заземления, молниезащита.

5.9. Габариты, пересечения и сближения: расчёт габаритных расстояний до земли, до сооружений, автомобильных дорог, водотоков и других линий; решения по пересечениям и сближениям.

5.10. Электрические расчёты: пропускная способность и режимы работы (с учетом выдачи мощности 19 МВт), потери мощности и электроэнергии, падение напряжения, токи короткого замыкания и однофазного замыкания на землю, проверка по термической стойкости. Общесистемные расчеты – потокораспределение, уровни токов короткого замыкания на ПС «Кара-Кульджа» и ОРУ ГЭС и, при необходимости, расчеты устойчивости — выполняются на основании исходных данных и параметров присоединения, предоставленных НЭСК посредством технических условий; при отсутствии таких данных соответствующий объем определяется отдельно (как отдельное поручение Консультанту или как резервная сумма). Расчет уставок релейной защиты со стороны линии входит в объем услуг Консультанта; окончательное согласование с защитами смежных объектов осуществляется с НЭСК.

5.11. Присоединение к энергосистеме: схема присоединения к подстанции «Кара-Кульджа» и к ОРУ ГЭС «Нижний Тар», требования к линейным ячейкам и концевым порталам, границы раздела со смежными объектами; учёт технических условий НЭСК.

5.12. Релейная защита, автоматика, связь, телемеханика и коммерческий учет: концепция защиты линии, канал связи по ОКГТ, интеграция в систему диспетчерского управления, точка и схема коммерческого учета; распределение ответственности по границам раздела; согласование с НЭСК.

5.13. Организация строительства (в объёме предварительного проекта): методы производства работ, временные сооружения и подъездные дороги, требования к основным ресурсам, укрупнённый график строительства.

5.14. Пожарная безопасность и охрана труда – в объёме предварительного проекта.

5.15. Ведомости объёмов работ и спецификации оборудования и материалов — как основа для тендерных цен. Уровень проработки (расстановка опор, типы фундаментов для конкретных грунтов, выбор провода, решения по пересечениям) должен быть достаточным для формирования твёрдой цены Подрядчика; Консультант удостоверяет полноту ведомостей объёмов работ и их соответствие предварительному проекту.

5.16. Укрупнённый сметный расчёт по статьям (конфиденциальная оценочная стоимость Заказчика).

Графическая часть

5.18. Ситуационный план; план трассы на топографической основе; продольный профиль трассы; схема расстановки опор; типовые чертежи опор и фундаментов; схемы характерных пересечений и сближений; однолинейная схема присоединения; схема заземления; монтажные таблицы (стрелы провеса и тяжения).

5.19. Указания для последующей рабочей документации: перечень решений, подлежащих детализации Подрядчиком на стадии рабочего проектирования, без изменения основных решений и объёмов, принятых в предварительном проекте.

6. Нормативная база проектирования и стандарты

6.1. Общий принцип. Предварительный проект и тендерная документация разрабатываются в соответствии с международными стандартами и требованиями законодательства и норм Кыргызской Республики. При ссылке на конкретный стандарт применяется правило «или эквивалент» во избежание ограничения конкуренции.

6.2. Международные стандарты (в применимой части). МЭК (IEC): 60826 (нагрузки и прочность воздушных линий), 60071 (координация изоляции), 60815 (выбор изоляторов с учётом загрязнения), 61089 (провода), 61284 (линейная арматура), 60383 (изоляторы), 60794 / IEEE 1138 (оптический кабель / ОКГТ), 60909 и 60865 (токи короткого замыкания и их воздействия), 62305 (молниезащита); EN 50341 (воздушные линии переменного тока напряжением свыше 1 кВ); ISO 1461 (горячее цинкование), ISO 630 / EN 10025 (конструкционная сталь); рекомендации CIGRE и IEEE в применимой части.

6.3. Законодательство и нормы Кыргызской Республики. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), в том числе в части воздушных линий; строительные нормы и правила (СНиП / СП КР) по строительной климатологии, нагрузкам и воздействиям, грунтам и основаниям, стальным конструкциям, строительству в сейсмических районах, инженерным изысканиям для строительства; технический регламент о безопасности зданий и сооружений; законодательство Кыргызской Республики о градостроительстве и архитектуре и порядок разработки, состава, согласования и утверждения проектной документации; земельное законодательство (Земельный кодекс) в части трассы, пересечений и отвода земель; законодательство Кыргызской Республики об электроэнергетике и правила технической эксплуатации; межгосударственные стандарты (ГОСТ) на материалы и испытания в применимой части.

6.4. Стадии проектирования и статус предварительного проекта. Предварительный проект разрабатывается как предпроектная (концептуальная) стадия, предшествующая рабочей документации, в объёме раздела 5, и служит основой для тендерной документации. Последующая рабочая документация разрабатывается Подрядчиком без изменения основных решений и объёмов предварительного проекта; авторский надзор за строительством осуществляет Подрядчик как автор рабочей документации.

6.5. Разрешение противоречий и приёмка. Обязательные требования законодательства и норм Кыргызской Республики (в том числе в части сейсмичности, охранных зон, отвода земель и приёмки) имеют преимущественную силу и являются условием приёмки объекта органом энергонадзора, оформления диспетчерского подчинения и приёмки со стороны НЭСК. Международные стандарты применяются к инженерному проектированию в части, не противоречащей обязательным требованиям Кыргызской Республики. Технические условия НЭСК являются обязательными исходными данными.

7. Требования к передаче материалов

Все итоговые материалы, расчёты, чертежи и спецификации передаются Заказчику как в нередактируемом формате (PDF), так и в редактируемых исходных форматах, включая исходные файлы программных комплексов, использованных для электрических и механических расчётов воздушной линии. Расчётные модели должны содержать все исходные данные и формулы, позволяющие Заказчику самостоятельно проверить параметры.

8. Закрытый объём и условия оплаты

Объём услуг является закрытым. Итоговым результатом задания считается совокупность следующих взаимосвязанных результатов:

— анализ вариантов трассы и обоснование выбранного коридора;

— утверждённый предварительный проект воздушной линии 110 кВ в полном составе раздела 5 с закрытыми ведомостями объёмов работ;

— согласованная матрица разграничения и полученные технические условия НЭСК;

— полный тендерный пакет в соответствии со СЗД Всемирного банка с положениями, исключающими необоснованные дополнительные объёмы;

— сопровождение тендерного процесса и технические разделы отчёта об оценке заявок;

— руководство по контролю качества для технического надзора, расчётные модели и материалы в редактируемых форматах.

Объём включает все работы, услуги, изыскания, согласования, расчёты, материалы и действия, необходимые для достижения перечисленных результатов, независимо от того, названы ли они прямо в настоящем Техническом задании.

С Консультантом заключается контракт с паушальной (твердой) ценой (Lump Sum), при этом оплата производится на основании принятых результатов работ. Цена контракта не подлежит увеличению. Работы, необходимость которых вытекает из требований к результату, считаются включёнными в объём и выполняются без дополнительной оплаты; изменения, увеличивающие цену или срок выполнения в отношении работ, входящих в состав результата, не предусматриваются.

Доработка результатов по обоснованным замечаниям Заказчика включена в объём и дополнительной оплате не подлежит; разумное количество раундов рассмотрения и доработки не ограничивается.

Изменение цены и срока выполнения возможно исключительно в случае документально оформленного изменения Заказчиком объёма итогового результата (например, изменение точки присоединения или требований НЭСК после утверждения предварительного проекта) и оформляется в установленном порядке.

Консультант несёт исключительную ответственность за полноту и правильность разработанных материалов; устранение дефектов, ошибок и упущений осуществляется за счёт Консультанта (см. раздел 4).

9. Отчётность и сроки

Отчёты представляются в печатном и электронном виде на русском и английском языках. Тип контракта — твёрдая (паушальная) цена; оплата по утверждённым этапам. Индикативные сроки:

Таблица № 2. Отчёты Консультанта и сроки

| № | Этап / отчёт | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальный отчёт | Программа и график работ; исходные данные; план взаимодействия с НЭСК и с Консультантом по подстанции / ОРУ; статус инициирования технических условий. | 1 месяц с даты подписания контракта |
| 2 | Предварительное обследование и выбор коридора трассы | Анализ вариантов трассы, выбор предпочтительного коридора, материалы для согласования трассы. | 2 месяца с даты подписания контракта |
| 3 | Предварительный проект и согласование границ раздела | Предварительный проект воздушной линии 110 кВ в объёме раздела 5; матрица разграничения, согласованная с Консультантом по подстанции / ОРУ и с НЭСК; технические условия на присоединение. | 4 месяца с даты подписания контракта |
| 4 | Тендерная документация | Полный тендерный пакет в соответствии со СЗД Всемирного банка (проектирование — поставка — монтаж) с особыми условиями и резервными суммами по неопределённым позициям; руководство по контролю качества для технического надзора; передача редактируемых материалов и расчётных моделей. | 5 месяцев с даты подписания контракта |
| 5 | Оценка заявок | Поддержка оценки конкурсных заявок; технические разделы отчёта об оценке; содействие в переговорах и при подписании контракта. | 20 календарных дней после получения заявок |
| 6 | Итоговый отчёт | Итоговый отчёт; передача всех материалов. | По завершении |

10. Квалификация и состав команды

Опыт Консультанта (компании) — не менее 10 лет; не менее трёх выполненных аналогичных заданий (проектирование воздушных линий / подстанций и подготовка тендерной документации) за последние 10 лет; опыт участия в проектах, финансируемых Всемирным банком или другими МФИ; опыт работы в Центральной Азии / СНГ –  преимущество.

10.1. Состав команды и трудозатраты (Home / Field)

Минимальный состав команды и индикативные трудозатраты в человеко-месяцах с разбивкой на офисную (Home) и полевую (Field) работу. Полевая составляющая обеспечивает присутствие, необходимое для изысканий, согласований трассы и работ на объекте в целях надлежащего выполнения задания:

Таблица № 3. Состав команды и трудозатраты (человеко-месяцы: Home / Field)

| № | Эксперт | Категория | Офис | Объект | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Международные эксперты |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководитель проекта | Ключевой | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | Инженер-электрик — электроснабжение 110 кВ | Ключевой | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | Инженер-электрик — электроснабжение 110 кВ | Ключевой | 2.5 | 1.5 | 4.0 |
| Эксперты с местным опытом |  |  |  |  |  |
| 4 | Инженер по релейной защите и автоматике | Ключевой | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
| 5 | Инженер по связи и телемеханике | Ключевой | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| 6 | Инженер по изоляции и перенапряжениям | Ключевой | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
| 7 | Инженер-проектировщик / главный инженер проекта | Ключевой | 3.5 | 1.5 | 5.0 |
| 8 | Специалист по контрактам (FIDIC) и закупкам | Ключевой | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 9 | Специалист по коммерческому учёту | Неключевой | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
|  | Итого (предварительный проект, тендерная документация, оценка заявок) |  | 15.5 | 6.5 | 22.0 |

Указанные трудозатраты в человеко-месяцах носят индикативный характер (всего ≈ 22,0 чел.-мес.: Офис ≈ 15,5, Объект ≈ 6,5). Консультант должен подтвердить и обосновать окончательное распределение трудозатрат (включая Офис / Объект) в своем техническом и финансовом предложении в рамках твердой цены контракта.

10.2. Квалификационные требования к ключевым экспертам

Требования установлены на уровне, соответствующем практике Всемирного банка для аналогичных заданий. Ключевые эксперты должны отвечать не менее чем следующим требованиям:

Таблица № 4. Квалификационные требования к ключевым экспертам

| Ключевой эксперт | Минимальные квалификационные требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Международные эксперты |  |  |  |
|  | Образование | Общий опыт | Специфический опыт |
| Руководитель проекта (руководитель группы), международный | Магистерская степень (или эквивалент) в области энергетики / электротехники. | Не менее 20 лет в энергетическом секторе. Не менее 10 лет в качестве руководителя группы / проекта. | Не менее 15 лет в проектировании линий электропередачи и подстанций 110 кВ и выше. Руководство не менее чем тремя аналогичными заданиями сопоставимого масштаба и сложности. Опыт работы с контрактами FIDIC. Опыт участия в проектах, финансируемых Всемирным банком или другими МФО. Опыт работы в развивающихся странах (Центральная Азия / СНГ — предпочтительно). Свободный английский; знание русского или кыргызского — преимущество. |
| Инженер по ВЛ 110 кВ, международный | Магистерская / бакалаврская степень в области электротехники. | Не менее 15 лет в качестве инженера. | Специфический опыт: не менее 10 лет в проектировании воздушных линий 110 кВ и выше; Не менее трёх завершённых проектов воздушных линий; Опыт работы в сложных (горных, сейсмических) условиях — предпочтительно; Знание стандартов IEC / IEEE. Опыт участия в проектах МФО / Всемирного банка — предпочтительно; Свободное владение английским, знание русского или кыргызского — преимущество. |
| Инженер по подстанциям 110 кВ и присоединениям, международный | Магистерская / бакалаврская степень в области электротехники. | Не менее 15 лет в качестве инженера. | Специфический опыт: не менее 10 лет в проектировании подстанций 110 кВ и выше и решений по присоединению к сети; знание стандартов IEC. Опыт участия в проектах МФО / Всемирного банка — предпочтительно; Свободное владение английским, знание русского или кыргызского — преимущество. |
| Эксперты с местным опытом |  |  |  |
| Инженер-электрик по ВЛ, | Высшее (специалист / магистр) образование в области электротехники. | Не менее 12 лет в качестве инженера. | Не менее 8 лет в проектировании воздушных линий; Знание ПУЭ и норм Кыргызской Республики. Знание русского или кыргызского; Знание местных условий. |
| Инженер по релейной защите и автоматике, | Высшее образование в области электротехники. | Не менее 12 лет в качестве инженера. | Не менее 8 лет в области релейной защиты и автоматики сетей 110 кВ, включая современные микропроцессорные устройства. Знание русского или кыргызского; |
| Инженер по связи и телемеханике, | Высшее образование | Не менее 10 лет в качестве инженера. | Опыт работы с оптическим грозозащитным тросом (ОКГТ/OPGW), телемеханикой и диспетчерским управлением; не менее двух соответствующих проектов. Знание русского или кыргызского; |
| Инженер по изоляции и перенапряжениям, | Высшее образование в области электротехники/электроэнергетике | не менее 10 лет в электрическом секторе | Не менее 8 лет в расчетах и проектировании изоляции ВЛ и ПС напряжением 110 кВ и выше. Английский язык; знание русского или кыргызского языка — преимущество. |
| Инженер-проектировщик / главный инженер проекта, | Высшее образование | Не менее 15 лет в качестве инженера. | Опыт работы в качестве главного инженера проекта не менее чем на трёх объектах воздушных линий / подстанций; Знание норм Кыргызской Республики и процедур согласования; Аттестация в качестве главного инженера проекта — желательно. Знание русского или кыргызского; Знание местных процедур |
| Специалист по контрактам (FIDIC) и закупкам, | Высшее образование (техническое или юридическое). | Не менее 10 лет опыта, связанного с контрактами FIDIC. | Опыт применения контрактов FIDIC и Правил закупок Всемирного банка; подготовка тендерной документации в соответствии со Стандартной закупочной документацией (SPD) Всемирного банка. Знание русского или кыргызского, знание английского будет преимуществом. |

Неключевые эксперты (специалист по коммерческому учёту) — профильное высшее образование и не менее 7 лет опыта работы в соответствующей области.

11. Прочие условия

Заказчик предоставляет доступ к имеющимся исходным данным и объектам, а также оказывает содействие в получении разрешений и технических условий НЭСК. Заказчик не предоставляет Консультанту офис и какое-либо офисное оборудование. Недостающие исходные данные, отсутствующие у Заказчика, должны быть получены Консультантом путем проведения необходимых изысканий. В случае если требуемая информация или данные должны быть приобретены за плату, такая информация или данные приобретаются Заказчиком. Консультант самостоятельно организует условия работы, необходимые для выполнения задания. Любое офисное оборудование, привезенное или приобретенное Консультантом для собственного использования, остается собственностью Консультанта и не подлежит передаче Заказчику.

Нормативная база проектирования и применимые стандарты приведены в разделе 6. Критерии завершения работ увязаны с приемкой органом энергетического надзора, оформлением диспетчерского подчинения и приемкой со стороны НЭСК.